编号：HLW-2022-ZX-041

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置焊管

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

编号：HLW-2022-ZX-041

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊管（带法兰） | Φ245*7 | 米 | 1500 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

焊管（带法兰）

1、公称直径：DN225；

2、壁厚不小于7mm；

3、公称压力：1.6MPa。

- 基本要求：

1、焊管每根长度6米，长度误差不超过±2%。

2、两端头焊接法兰盘， 焊接方式为双面连续焊接。

3、法兰盘的强度、厚度满足公称压力1.6MPa的国标要求。

4、采用环氧树脂涂塑防腐化处理，颜色为绿色,色号经矿方确定后实施。

- 其他或环境要求：

无

- 质量保证、付款方式及售后：

1、供货方对所供焊管质量负责；

2、如所供焊管存在质量问题，由供货方无偿进行更换，并承担由此造成的一切经济损失。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日