编号：HLW-2022-ZX-026

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置胶带机保护装置

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

编号：HLW-2022-ZX-026

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶带机保护控制装置 |  | 套 | 2 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

切眼胶带机安装240米。

反掘胶带机安装740米。

- 基本要求：

1、产品的生产、制造符合相关国家标准和行业标准。

GB3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB3836.2-2010  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3-2010  爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB3836.4-2010  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

MT 872-2000	   煤矿用带式输送机保护装置技术条件

2、所供设备部件应能与现用主井、顺槽皮带保护部件进行互换使用。

3、该保护可实现逆煤流顺序起动和顺煤流顺序停车，并能与霍洛湾煤矿主井胶带机、顺槽胶带机等实现联锁。

4、该保护应能实现堆煤、烟雾、温度（红外）、自动洒水、速度、纵撕、跑偏、急停闭锁（拉力电缆式）、多功能广播电话等功能，并提供各种保护的安装支架及电缆挂钩。烟雾、温度（红外）与自动洒水能实现联动。

5、每100米安装一台急停闭锁开关，每200米按一台喊话器，机头、机尾200米范围配2套跑偏开关及配套下位机，中部每隔400米配1套跑偏开关及配套下位机，并选用插接式电缆。

6、沿线电缆采用拉力电缆，电缆每根100米（不足100米的按需求长度制作），胶带机沿线的所有保护信号均由拉力电缆传输，不需另敷设信号线缆。

- 其他或环境要求：

主机及各类开关、传感器、拉力电缆等需提供产品合格证、煤矿矿用产品煤安标志、防爆合格证、产品说明书及其它相关资料。

- 质量保证、付款方式及售后：

质保期1年

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日