编号：HLW-2022-ZX-015

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置智能型充灯架

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年10月25日

编号：HLW-2022-ZX-015

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能型充灯架 | CLXFW-G100A | 架 | 2 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

参考型号：CLXFW-G100A

灯位数：100位

输入电压：AC220V±15%/50Hz

- 基本要求：

1、整机采用优质冷轧钢板，表面进行喷塑防腐处理。

2、自动兼容 3.7V/4.2V/5.5V 两大类型矿灯。

3、每个灯位设计有各自独立的充电控制电路,控制电路用插拔式连接，操作简单，维护方便，单个灯位出现故障，直接更换该灯位的电路，不影响左右相邻灯位充电。每套电路均具有输入过流、欠压；输出短路、过流、过压等保护功能，在电池充电饱和后自动停止充电。

4、采用感应式电磁门锁，钥匙小巧，方便人员悬挂钥匙环上。

5、每个充电位的柜门采用磁码锁，每只锁对应一把钥匙，灯房管理员配备万能磁码钥匙，可随时打开每个灯位锁，同时当某一灯位的钥匙丢失，灯房管理员可随时另外配制，原来的钥匙不能继续使用。

6、每个柜配备彩色液晶屏，能够以友好的界面提供充电柜内的任意充电位的详细信息，即把充电位编号、矿灯与矿工姓名、单位、年龄、工种、职务等相关个人信息关联起来，做到人与灯位相一致。

7、每个充电位具备挂灯检测功能，执行矿灯挂上操作时，能可靠判断出矿灯未挂好、门未关好同时语音提示功能。

8、每个充电位为柜门式设计，内部可容纳ZYX45自救器、矿灯各一台。每个灯位空间隐蔽安装小型照明灯管，灯管为密封圆管结构，防止灰尘与水分进入，取放矿灯等操作时自动点亮照明与自动关闭。每个灯位门具备自救器检测功能，电脑上能看见自救器是否取走或放入。

9、每架充电架上安装总电源开关。底部控制箱液晶屏能够数字显示电压、电流值。每台充电架上安装双面 LED 红色条屏。用于显示本台充电架矿灯充电统计信息，或领导参观欢迎词、通知、充电状态等信息。

10、配备纽扣式钥匙600套。配备电磁锁、控制电路、液晶屏等主要配件20套。

11、充电架采用智能充电监控管理系统，可实现无人值守，配备相应管理系统设备一套及操作系统软件、配备读卡器等其他相关附件，提供与电脑主机连接的相关附件。

12、具有通用通讯接口，能与第三方软件进行数据通讯，免费提供接口协议。

- 其他或环境要求：

产品提供合格证、说明书等技术资料；

- 质量保证、付款方式及售后：

质保期为到货后18个月或使用后1年，以先发生者为准。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日