编号：DHZ-2023-JJJH-018

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

大海则煤矿

5-1煤层综采工作面设备列车

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年6月

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

## 1.1工作环境

大海则煤矿北与大柳塔井田相邻，南与何家塔井田相邻，西以乌兰木伦河为界与朱盖塔井田相邻，东以井田边界拐点编号1-11连线为界，并与东川矿业、海鸿煤矿和乌兰色太有限责任公司煤矿相邻。

5-1煤层为5-2煤的上分层，独立分层，主要分布于井田中南部，厚度0.30～3.47m，平均2.05m 结构结构简单，一般不含矸，个别含夹矸1～2层，夹矸厚0.05～0.78 m ；5-2煤层合并区6.39～8.62 m，平均7.57 m，分岔区2.10～4.52 m，平均3.88m。煤层结构较简单，局部含1～3层夹矸，夹矸厚度0.03～0.78 m，为泥岩或碳质泥岩。5-2煤层、5-1煤层底板以为粉砂岩为主，属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板；底板岩石结构单一，粉砂岩分布较稳定。也都适合长壁垮落采煤法。

5-1煤层顶板以为粉砂岩为主，砂岩次之。粉砂岩裂隙不发育，抗压强度为50.81～80.01 MPa，抗拉强度为1.81～4.36MPa，抗剪强度为8.91～10.29 MPa。砂岩抗压强度为43.80～45.79 MPa，抗拉强度为2.04～4.64MPa，抗剪强度为6.02～7.95 MPa。因此5-1煤层顶板属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板。5-1煤层底板以为粉砂岩为主，次为细粒砂岩或中砂岩，局部地段位泥岩或炭质泥岩（伪底）。粉砂岩裂隙不发育，遇水崩解，抗压强度为66.62～81.35 MPa，抗拉强度为4.08～5.39MPa，抗剪强度为8.45～9.34 MPa。细砂岩为泥质胶结，抗压强度为51.21MPa，抗拉强度为5.74MPa，抗剪强度为7.78 MPa。5-1煤层底板岩石结构简单，分布较稳定，下部为承压含水层，但水头压力小，即使泥岩区也不会出现底鼓现象。

根据以上开采条件分析，5-1煤可采用综合机械化采煤方法，另外，根据5-1煤煤厚可以采用一次采全高综采采煤工艺，工作面顶板采用全部垮落法管理，智能化系统需满足陕西智能化验收标准。

## 二、矿用电控液压移动列车组

2.1设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用电控液压移动列车组 |  | 套 | 1 | 含动力泵站 |
| 1.1 | 锚固牵引装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 立柱 |  | 根 | 2 |  |
| 1.3 | 调偏机构 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 锚固互支撑装置 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 支撑立柱 |  | 根 | 2 |  |
| 3 | 平板车 |  |  | 32 | 根据设备配置平板车尺寸 |
| 4 | 牵引千斤顶 |  | 根 | 2 |  |
| 5 | 重轨 |  | 套 | 1 | 每节平板车配2根重轨 |
| 6 | 管缆伸缩自移装置 |  | 套 | 1 | 轨道式 |
| 7 | 设备列车电控/遥控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 绞车 |  | 台 | 1 | 37KW |
| 9 | 声光报警系统 |  | 套 | 1 |  |

1）电控液压移动列车组整体控制系统采用环形供液，载重平板车和锚固牵引装置采用4功能电磁主阀和20功能的电磁主阀并联，电液/遥控控制。

2）平板车明细：阻化车、分层低压电缆车(2节)、工具箱、集控室、1140变频组合开关(2节)、3300V组合开关(2节)、1140V移变(2节)、3300V移变节、乳化泵(3节)、乳化液箱(2节)、清水箱、喷雾泵(2节)、高压反冲洗过滤站、泵站智能控制系统、蓄能站、回液反冲洗过滤站、反冲洗清水过滤站、井下水净化站(2节)、高压电缆平板车(2节)、绞车、列车动力泵站，开关、共计32个平板车。

# 2.2、矿用电控液压移动列车组技术参数

移动列车型式：              整体迈步式自移

爬坡角度：                   ±12°

设备列车牵引能力：           ≥140t

设备列车单次移动步距：       ≥1500mm

乳化液工作压力：             31.5MPa

单节平板车承重能力：         ≥30t

提升油缸自锁形式:            双向液压锁

设备列车供液:                采用多组电磁主阀环形供液系统

平板车电缆托架布置方式：     平板车侧面布置

控制方式:                    电液控制/遥控控制

2.3、锚固牵引装置技术参数

锚固架型式:            带顶梁及掩护梁两柱支撑式

锚固装置起底高度:      ≥150mm

控制方式:              电液控制/遥控控制

2.4、管缆伸缩推移装置技术参数

适用巷道倾角:                ±12°

单个电缆承载车最大宽度：     1400mm

电缆展开后长度：             70m

须有防倾倒保护装置。

2.5矿用电控液压移动列车组主要配置要求

- 移动列车立柱、千斤顶密封件采用国内优质产品，进口材料切削加工聚氨酯密封。

- 控制方式：电液控制/遥控控制。

- 电控系统、控制阀组、辅助阀、胶管及其附件选用国内优质产品。

- 成套控制系统的进液管上安装一个过滤器。

- ) 所有大于65Kg部件都设有起吊环或起吊孔，起吊环采用标准件，并与部件重量相匹配。

- 液压系统管路接口采用DN系列。

2.6、矿用电控液压移动列车组电液控制系统要求

- 整个系统各元件、部件的设计和制造均符合井下设备安全规程的规定，电控系统必须取得中国煤矿产品安全标志证书。

- 电液控制系统应设有声音报警、本架闭锁，并能方便地进行人工手动操作。

- 控制器显示菜单语言为中文。

- 可实现控制器操作所有被控动作，遥控器使用距离≥15米，配置2个遥控器及充电器。

- 要求矿用电控液压移动列车组具有电液控制整机安标和平板车单车安标。

- 设备列车，自带轨道，高度集成列车自移、行走调偏、防掉道等功能，实现锚固拉移装置带动整个设备列车的迈步式前移。

- 平板车配有专用轨道和轨道提升装置，专用轨道间通过连接段铰接，适应上下坡道，实现设备列车整体迈步自移及防跑车和防掉道。

- 锚固牵引装置能够有效避让顶板锚杆、锚索，减少对顶板的破坏。

- 锚固牵引装置配备调偏机构，可及时对移动列车组进行整体调偏。

- 平板车最大高度不大于450mm，采用垂直提升方式，保证升降平稳。

- 所有平板板车搭载设备后，中标方负责现场进行固定焊接，保证设备列车拉移时不会发生滑落。

- 提升销在设计时和轨道的摩擦方式为滚动摩擦或滑动摩擦，摩擦力小，不易损坏。

- 轨道下面需焊有滑靴板，增大接底面积。

- 管缆伸缩推移装置布置在运输顺槽皮带机自移机尾与设备列车之间，通过设备列车拉移和自移机尾推动实现电缆伸缩存储。

- 管缆伸缩推移装置的第一节承载车为滑靴式，与设备列车采用连接板硬连接，连接设计合理、可靠，保证拉移车辆时的稳定性。

- 电缆伸缩自移部分平铺在承载车顶部托架上，符合工作面标准化要求。

- 承载车上布置有伸缩套筒悬臂梁，可根据巷道情况调节系统高度，可调范围适合大海则煤矿巷道使用要求。

- 承载车之间采用伸缩导向机构连接，既保证车辆间的相互拉移，又实现长距离管缆伸缩推移装置左右方向限位，同时适应底板起伏。

- 电液控制系统实现所有平板车同时升降、统一动作、快速拉移；亦可分组控制，便于检修。

- 每个平板车配置2个号码牌，固定在平板车下部底梁上的醒目位置，编号为1-28，尺寸规格要求安装位置具体情况适配，确保牢固可靠。

- 每节列车之间采用连接板连接，选用40mm厚钢板加工，连接板两端均留有φ75mm圆孔，连接板的长度根据平板车上的安装设备的尺寸详细设计。

- 提升平板车要实现单元化、标准化，后期甲方增加载重平板车，要求必须能加入到现有乙方提供的电控液压移动列车组的控制系统中。

- 设备列车加装人员预警系统，实现人员靠近闭锁断电。

三、售后服务

3.1整机及各设备质保期一年。在质保范围和质保期限内发生质量问题由设备中标方承担。

3.2厂家负责对所供设备进行调试，并派遣机电工程师对矿上的设备操作员和检修工进行培训、指导和跟踪服务。

3.3设备如出现故障，厂家应在接到矿方通知后8小时之内到达现场处理。

3.4随机提供质保期内运行必须的易损件、专用工具。

四、质量保证

4.1、应保证设备为全新的，完全符合国家相关规定的标准和要求及协议规定的质量、规格和性能。

4.2、设备必须符合入井条件，并按照国家相关法律法规办理设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志及MA认证、防爆合格证等。

五、报价要求及说明

1、所提供的设备和部件要满足全面达到工艺及设计要求。设备生产及防爆部件供货厂家，要有防爆设备的生产业绩，并具有在有效期内的煤安标志、防爆合格证、产品合格证、入井许可证等资质。

2、设备配备合同价5%的随机备件，随机备件由矿方指定。

六、技术资料：

1、中标方所提供的产品必须符合国家标准及行业标准等相关要求。

2、提供6套技术资料，提供产品合格证、安标证书及MA标志证书以及关键零部件合格证或试验报告。并提供1套电子技术资料。电子资料和纸质版资料必须相符。

八、包装运输：

中标方负责设备运输到矿，运费和吊装费由中标方承担。

九、设备其他要求

1、在设备检验和验收过程中，如发现不符合技术协议及要求的产品或配件，中标方及时更换，直至符合规定要求为止。

2、售后服务措施及保修期限承诺：除相应最终用户的技术服务要求外，一年1-2次的技术回访，解决用户在使用过程中的一些问题，以及设备在运行过程中的注意事项。

3、后期配件采购一年内按招标价供应，五年内价格不大于招标价120%，且不加收技术服务费。

4、设备的性能指标必须符合国家标准要求和地方行业标准要求。

5、设备到货时间必须按照使用方要求进行安排（2023年11月30日）。

签 字 审 批 页

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日